ЛОТ 1 Снігурівський професійний ліцей

Роботи заплановані  у двох будівлях комплексу: у гуртожитку з адміністративними приміщеннями та у навчальному корпусі

В межах цих приміщень планується виконати всі роботи, зазначені в переліку робіт, а саме: демонтажні роботи, встановлення 4 зовнішніх дверей, 95 внутрішніх дерев’яних дверей, 16 ПВХ дверей та 128 вікон, в тому числі влаштування відкосів для дверей та вікон. Ремонт даху; ремонт або заміна штукатурки стін; ремонт підлог; ремонт системи освітлення із заміною розподільних щитів електромережі, розеток та вимикачів; ремонт мереж водопостачання та каналізації, наприклад, заміна труб, унітазів та раковин. Перелік комплексних робіт і їх кількість можна знайти в Додатку C1.

Гуртожиток

Гуртожиток - п'ятиповерхова​ цегляна будівля з підвалом (під част​​иною будівлі) та технічним підпіллям.

На першому поверсі розташовані адміністративні, господарські, навчальні та технічні приміщення, на другому - житлові кімнати. Третій , четвертий та п'ятий поверхи, які за типологією призначені для проживання студентів, не експлуатуються.

Підвал

|  | Демонтажні роботи, улаштування бетонної підлоги, штукатурка, установка автономної системи освітлення |
| --- | --- |
|  | Постачання і установка металевих дверей включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Постачання і установка металопластикових​ дверей ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Улаштування додаткового евакуаційного виходу з підвалу |
|  | Поставка матеріалів та послуг з монтажу та підключення електричних світлодіодних ламп |
|  | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів |
|  | Поставка та монтаж електрощита |

1 поверх

|  | Частковий ремонт штукатурки та підлоги, фарбування стін та стелі |
| --- | --- |
|  | Постачання і установка металевих дверей включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Постачання і установка металопластикових​ дверей ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Демонтаж існуючих вікон, постачання і установка металопластикових вікон ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |

2 поверх

|  | Частковий ремонт кладки, штукатурка, фарбування, ремонт підлоги з наливною стяжкою та лінолеумом |
| --- | --- |
|  | Частковий ремонт кладки, штукатурка, фарбування, часткове оздоблення стін керамічною плиткою, ремонт підлоги самовирівнювальною стяжкою та керамічною плиткою. |
|  | Постачання і установка дерев’яних дверей включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Постачання і установка металопластикових​ дверей ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Демонтаж існуючих вікон, постачання і установка металопластикових вікон ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Поставка матеріалів та послуг з монтажу та підключення електричних світлодіодних ламп |
|  | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів |
|  | Поставка та монтаж електрощита |

3, 4 та 5 поверхи

Закриття віконних прорізів OSB плитами

Дах

Демонтаж пошкоджених конструкцій покрівлі, поставка та монтаж безазбестового шиферу.

Навчальний корпус

Навчальний корпус – єдина вціліла навчальна будівля з усього комплексу ліцею. Двоповерхова цегляна будівля без підвалу.

1 поверх

|  | Повний демонтаж існуючих та влаштування нових підлог (утеплювач , стяжка , лінолеум); частковий ремонт кладки, штукатурки та фарбування (стіни) |
| --- | --- |
|  | Повний демонтаж існуючих та влаштування нових підлог (утеплювач , стяжка , керамічна плитка); частковий ремонт кладки, штукатурки та фарбування (стіни) |
|  | Повний демонтаж існуючих та влаштування нових підлог (утеплювач , стяжка , керамічна плитка); частковий ремонт кладки, штукатурки та оздоблення фарбуванням і частково керамічною плиткою (стіни) |
|  | Постачання і установка дерев’яних дверей включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Постачання і установка металопластикових​ дверей ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Демонтаж існуючих вікон, постачання і установка металопластикових вікон ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |

2 поверх

|  | Демонтаж існуючих та улаштування нових підлог (самовирівнююча стяжка , лінолеум); частковий ремонт кладки, штукатурки та фарбування (стіни) |
| --- | --- |
|  | Демонтаж існуючих та улаштування нових підлог (самовирівнююча стяжка , керамічна плитка); частковий ремонт кладки, штукатурки та фарбування (стіни) |
|  | Демонтаж існуючих та улаштування нових підлог (самовирівнююча стяжка , керамічна плитка); частковий ремонт кладки, штукатурки та оздоблення фарбуванням і частково керамічною плиткою (стіни) |
|  | Постачання і установка дерев’яних дверей включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Постачання і установка металопластикових​ дверей ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |
|  | Демонтаж існуючих вікон, постачання і установка металопластикових вікон ПВХ включаючи укоси та фурнітуру |