ЛОТ 3 ЦНАП с. Первомайське.

Роботи потрібно виконати в межах частини першого поверху двоповерхової багатоквартирної будівлі. Будівля з підвалом та горищем. Будівля безкаркасна. Стіни – цегляна кладка. Перекриття збірні залізобетонні круглопустотні.

В межах цих приміщень планується виконати всі роботи, зазначені в переліку робіт, а саме: демонтажні роботи, встановлення 2 зовнішніх дверей, 8 внутрішніх дерев’яних дверей, 3 внутрішніх ПВХ дверей та 10 вікон, в тому числі влаштування відкосів для дверей та вікон. . Ремонт або заміна штукатурки стін; ремонт системи освітлення із заміною розподільних щитів електромережі, розеток та вимикачів; ремонт мереж водопостачання та каналізації, наприклад, заміна труб, унітазів та раковин, як зазначено нижче. Перелік комплексних робіт і їх кількість можна знайти в Додатку C1.

|  | Демонтаж існуючих вікон. Поставка та монтаж металопластикового вікна ПВХ з укосами та всіма комплектуючими |
| --- | --- |
|  | Демонтаж існуючих міжкімнатних дверей. Поставка та встановлення дерев'яних дверей з укосами та всією фурнітурою |
|  | Демонтаж наявних зовнішніх дверей. Поставка та встановлення металопластикових дверей ПВХ з укосами та усією фурнітурою |
|  | Демонтаж наявних зовнішніх дверей. Поставка та встановлення металевих дверей з укосами та усією фурнітурою |
|  | Монтаж керамічної плитки, в тому числі монтаж плінтусів з того ж матеріалу. Електромонтажні роботи. Монтаж та підключення сантехніки. Монтаж водопроводу та каналізації. |
|  | Монтаж підлоги за допомогою самовирівнювальної суміші. Поставка та нанесення штукатурки, шпаклівки, грунтовки та фінішної фарби. Електромонтажні роботи |
|  | Поставка матеріалів та послуг з монтажу та підключення електричних світлодіодних ламп. |
|  | Поставка та монтаж електрощита. |
|  | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів |