ЛОТ 4 Миколаївський будівельний коледж

Роботи плануються у двох корпусах: навчальному корпусі №2 та корпусі майстерень №3.

Навчальний корпус №2.

Навчальний корпус являє собою триповерхову будівлю з підвалом під усією будівлею та горищем. Будівля безкаркасна. Стіни з цегли та черепашника.

Збірні залізобетонні перекриття - Т-подібні балки з невеликими залізобетонними плитами між ними.

В підвальному приміщенні передбачені: демонтажні роботи, влаштування бетонної підлоги з використанням самовирівнювальної суміші, встановлення дверей (13 шт.), встановлення дверних укосів, штукатурка, встановлення підйомника для маломобільних груп населення, встановлення системи освітлення з розведенням. щити електромережі, розетки та вимикачі та ін., влаштування перегородок.

В межах 1, 2, 3 поверхів: демонтажні роботи, встановлення вікон (155 шт.) та віконних відкосів, встановлення дерев’яних дверей (37 шт.), дверей ПВХ (10 шт.), встановлення дверних відкосів, штукатурка (навколо вікон) , облицювання стін та підлоги керамічною плиткою, штукатурка стін та стелі, встановлення раковин та унітазів, монтаж труб каналізації та водопостачання.

Підвал

1-й поверх

2-й поверх

3-й поверх

|  | Демонтаж існуючих вікон. Поставка та монтаж металопластикового вікна ПВХ з укосами та всіма комплектуючими |
| --- | --- |
|  | Демонтаж існуючих міжкімнатних дверей. Поставка та встановлення дерев'яних дверей з укосами та всією фурнітурою |
|  | Демонтаж наявних зовнішніх дверей. Поставка та встановлення металопластикових дверей ПВХ з укосами та усією фурнітурою |
|  | Монтаж керамічної плитки, в тому числі монтаж плінтусів з того ж матеріалу. Електромонтажні роботи. Монтаж та підключення сантехніки. Монтаж водопроводу та каналізації. |
|  | Монтаж підлоги за допомогою самовирівнювальної суміші. Поставка та нанесення штукатурки, шпаклівки, грунтовки та фінішної фарби. Електромонтажні роботи |
|  | Поставка матеріалів та послуг з монтажу та підключення електричних світлодіодних ламп. |
|  | Поставка та монтаж електрощита. |
|  | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів |

Будівля майстерні №3.

Майстерня являє собою чотириповерхову будівлю без підвалу з суміщеним покриттям. Будівля виконана в повному каркасі. Колони, ригелі та плити перекриття збірні залізобетонні. Стіни навісні збірні залізобетонні панелі з легкого бетону та цегляної кладки. Комірка колона 6,0х9,0м. Загальна висота будівлі 16,07 м.

В межах цих приміщень планується виконати всі роботи, зазначені в переліку робіт, а саме: демонтажні роботи, встановлення 4 внутрішніх дерев’яних дверей, 81 вікна, в тому числі зробити укоси для дверей та вікон. Перелік комплексних робіт і їх кількість можна знайти в Додатку C1.

1-й поверх

2-й поверх

3-й поверх

4-й поверх

|  | Демонтаж існуючих вікон. Поставка та монтаж металопластикового вікна ПВХ з укосами та всіма комплектуючими |
| --- | --- |
|  | Демонтаж існуючих міжкімнатних дверей. Поставка та встановлення дерев'яних дверей з укосами та всією фурнітурою |