ЛОТ 5. Професійний аграрний ліцей, с. Надбузьке.

Роботи виконуватимуться в підвальному приміщенні гуртожитку та майстерні.

А) підвал

Будівля безкаркасна. Стіни цегляні. Перекриття збірні залізобетонні круглопустотні.

В даних приміщеннях планується виконати всі роботи, зазначені в переліку робіт, а саме: демонтаж, встановлення 1 зовнішніх дверей, 9 внутрішніх дверей, в тому числі встановлення дверних укосів. Ремонт або заміна штукатурки стін; ремонт системи освітлення із заміною розподільних щитів електромережі, розеток та вимикачів. Перелік комплексних робіт і їх кількість можна знайти в Додатку C1.

|  | Демонтаж існуючих міжкімнатних дверей. Поставка та встановлення дерев'яних дверей з укосами та всією фурнітурою |
| --- | --- |
|  | Демонтаж наявних зовнішніх дверей. Поставка та встановлення металевих дверей з укосами та усією фурнітурою |
|  | Монтаж підлоги за допомогою самовирівнювальної суміші. Поставка та нанесення штукатурки, шпаклівки, грунтовки та фінішної фарби. Електромонтажні роботи |
|  | Поставка матеріалів та послуг з монтажу та підключення електричних світлодіодних ламп |
|  | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів. |
|  | Поставка та монтаж електрощита. |
|  | Поставка та монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А та електрощита. |

Б) майстерня

Будівля безкаркасна. Стіни цегляні. Перекриття збірні залізобетонні.

В даних приміщеннях планується виконати всі роботи, зазначені в переліку робіт, а саме: демонтаж, встановлення 1 зовнішніх дверей, 9 внутрішніх дверей, в тому числі встановлення дверних укосів. Ремонт або заміна штукатурки стін; ремонт системи освітлення із заміною розподільних щитів електромережі, розеток та вимикачів; ремонт мереж водопостачання та каналізації, наприклад, заміна труб, унітазів та раковин, як зазначено нижче. Перелік комплексних робіт і їх кількість можна знайти в Додатку C1.

|  | Демонтаж існуючих міжкімнатних дверей. Поставка та встановлення дерев'яних дверей з укосами та всією фурнітурою |
| --- | --- |
|  | Демонтаж наявних зовнішніх дверей. Поставка та встановлення металевих дверей з укосами та усією фурнітурою |
|  | Монтаж керамічної плитки, в тому числі монтаж плінтусів з того ж матеріалу. Електромонтажні роботи. Монтаж та підключення сантехніки. Монтаж водопроводу та каналізації. |
|  | Монтаж підлоги за допомогою самовирівнювальної суміші. Поставка та нанесення штукатурки, шпаклівки, грунтовки та фінішної фарби. Електромонтажні роботи |
|  | Поставка матеріалів та послуг з монтажу та підключення електричних світлодіодних ламп |
|  | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів. |
|  | Поставка та монтаж електрощита. |
|  | Поставка та монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А та електрощита. |